Checklista Gasolsystem ombord

- Kontrollera regulatorn.

- Är den korroderad på något sätt eller inte märkt ”Marine” och ”EN16129” så byt den till en ny som har rätt märkning.

- Alla regulatorer och läckagedetektorer ska sitta monterade i den dränerade förvaringsboxen tillsammans med gasolflaskorna.

- Kontrollera att avstängningskran till spis och annan utrustning fungerar och är av rätt sort. Avstängningskranen ska vara avsedd för gasol. Se faktaruta.

- Kontrollera att alla tändsäkrigar (flamvakter) i systemet fungerar.

- Inspektera alla slangar och rör.

- Rör får inte vara korroderade, slangarna spruckna eller slitna. Dessa bör snarast bytas till nya med maskinpressade kopplingar och skärringskopplingar för gasol.

- Slangklämmor bör inte användas.

- Kontrollera att tätningar runt slangar och rör genom väggen till förvaringsboxen är oskadade och täta

- Slangar till spisar, läckagevarnare, regulatorer och liknande som är anslutna med slangklämmor bör bytas till slangar med skruvkopplingar med gänga och mutter avsedda för gasol.

- Förvaringsboxen för gasbehållare ska vara tät upptill och dränerad i botten för att läckande gas inte ska kunna tränga in i båten. Man får enligt CE-reglerna heller inte förvara något i detta utrymme som kan skada vare sig gasutrustningen, reglerventil, läckagesensor, slangar eller kablar.

- Kontrollera att gasbehållaren/behållarna sitter ordentligt fast i boxen.

- Tänk på att reservbehållare och tomma behållare för gas också skall förvaras stående i utrymmen som uppfyller kraven under punkt 8 och 9.

- Kontrollera att systemet är tätt efter vintern och efter eventuell reparation. Instruktioner för täthetskontroll finns i Båtpärmen.